Міжнародні знаки відповідності

Національний стандарт  України  «Символи  графічні  для маркування медичних виробів  (EN 980:2003, IDT) ДСТУ EN 980:2007

п.1. - цей стандарт установлює графічні символи, що застосовує виробник для надання інформації щодо маркування медичних виробів (включаючи медичні вироби для лабораторної діагностики in vitro).

| Графічний символ: | Його значення (відповідно ДСТУ EN 980) та роз’яснення: |
| --- | --- |
|  | Повторне використання ЗАБОРОНЕНО |
|  | ВИКОРИСТОВУВАТИ ДО – цей символ супроводжується датою, яка складається з чотирьох цифр року, двох цифр місяця, та, за необхідності, двох цифр дня. Дата повинна бути прописана поряд з символом, чи під ним, або справа біля нього. |
|  | КОД ПАРТІЇ – цей символ супроводжується кодом партії виробника, який повинен бути суміщений з символом. |
|  | РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР – цей символ супроводжується серійним номером виробу, який повинен бути зазначений після або нижче символу |
|  | ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ – для активних медичних виробів, які імплантують, символ буде суміщений з датою, зазначеною чотирма цифрами року, двома цифрами місяця. Для активних медичних виробів, які імплантують, символ повинен супроводжуватись роком. Дата повинна бути відмічена після або нижче символу. |
|  | СТЕРИЛЬНІСТЬ – лише для медичних виробів, які повністю стерильні. Може бути використаний з уточненням методів стерилізації. |
|  | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ - номер виробника по каталогу повинен бути розміщений після або нижче символу, суміжного з ним |
|  | ЗАСТОРОГА! ОЗНАЙОМИТИСЬ З СУПРОВІДНИМИ ДОКУМЕНТАМИ – також може бути синонімом символу «Увага, дивись інструкцію з використання» |
|  | ВИРОБНИК - цей символ повинен супроводжуватися назвою та адресою виробника, який несе відповідальність за продукцію. Адреса не є необхідною за символу безпосередньо на контейнері, як визначено в EN 375 и EN 378, крім тих випадків, якщо контейнер безпосередньо також є зовнішнім контейнером. |
|  | УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК У ЕВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ - цей символ повинен супроводжуватися назвою та адресою уповноваженого представника у Європейському Союзі, за суміжного символу. Адресу не потребують за символу безпосередньо на контейнері, як визначено у EN 375 і EN 376, крім тих випадків, якщо контейнер безпосередньо також є зовнішнім контейнером. |
|  | МІСТИТЬ ДОСТАТНЬО ДЛЯ (n-) ВИПРОБОВУВАНЬ |
|  | ЛИШЕ ДЛЯ ОЦІНЕННЯ РОБОТИ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ IN VITR |
|  | МЕДИЧНИЙ ВИРІБ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ IN VITRO |
|  | ТЕМПЕРАТУРНЕ ОБМЕЖЕННЯ – може бути використаний лише з верхнім або нижнім зазначенням температурного обмеження |
|  | ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ІНСТРУКЦІЯМИ ДЛЯ ЗАСТОСОВУВАННЯ |
|  | БІОЛОГІЧНІ РИЗИКИ |